Relazione Progetto-03: Smart Dam

Il sistema complessivamente è costituito da cinque sottosistemi:

- Remote Hydrometer (RH):

Per realizzare il sottosistema si utilizza una piattaforma ESP 8266.

È basato su una macchina a stati finiti sincrona, con un approccio a task gestiti da uno scheduler. Sono presenti tre stati: NORMAL, PRE_ALARM e ALARM, gestiti da una classe statica State, che riflettono lo stato dell’intero sistema in base alla rilevazione effettuata dal sonar. Il sottosistema comunica con Dam Service via http. La comunicazione viene gestita attraverso CommTask, il quale avvia la connessione con il server e invia i dati contenuti nella classe State (aggiornata da StateTask) attraverso una stringa in formato json.  Per il collegamento è necessario indicare l’indirizzo del server, che può essere modificato all’interno del file WifiData.h.

- Dam Service (DS):

Il sottosistema consiste in un server Java che implementa un servizio REST. Esso interagisce via seriale con il sottosistema DC, con il sottosistema RH via HTTP e con il sottosistema DD attraverso delle stringhe in formato json.

Per implementare il servizio REST si utilizza la libreria vertx, con la quale si costruisce un oggetto Router, che si occupa di gestire le richieste http post (da parte di RH) e get (da parte di DD). Quando viene ricevuto un nuovo dato da RH vengono inviati i dati al sottosistema DC, il quale aggiunge ulteriori dati prima di metterli a disposizione del sottosistema DD.

- Dam Controller (DC):

Per realizzare il sottosistema si utilizza una piattaforma Arduino Uno.

È basato anch’esso su una macchina a stati finiti sincrona, con un approccio a task gestiti da uno scheduler. Sono presenti anche in questo caso i 3 stati NORMAL, PRE_ALARM e ALARM, gestiti da una classe State. In aggiunta il sistema presenta due ulteriori stati MANUAL e AUTO, ad indicare lo stato di controllo manuale o automatico dell’apertura della diga (costituita dal servo motore), comunicato da DM. La comunicazione con il sistema DM viene gestita da CommTask ed avviene attraverso un modulo Bluetooth HC-05, il quale invia i dati relativi a stato del sistema, ultima rilevazione di RH (solo se in PRE_ALARM e ALARM) e apertura della diga (se in ALARM) e riceve richieste di controllo manuale della diga e dell’eventuale sua apertura.

La comunicazione con il sottosistema DS viene gestita da CommTask ed avviene via seriale. È stata suddivisa in due fasi: vengono ricevuti i dati da DS, che modificheranno lo stato del sistema e, in seguito, vengono inviati i dati al server, aggiungendo apertura e modalità di controllo della diga.

- Dam App (DM):

Il sottosistema consiste in un’applicazione per Android, costituita da una schermata in cui è presente un bottone che permette di instaurare la connessione Bluetooth al sottosistema DC. Successivamente si mostrano i dati ricevuti dal sottosistema stesso. Nella parte finale si offre infine la possibilità di passare alla modalità manuale attraverso uno switch (attivo se il sistema si trova nello stato ALARM) ed eventualmente di selezionare l’apertura della diga desiderata tra le 6 disponibili.

- Dam Dashboard (DD):

Il sottosistema consiste in un client Java. La classe Client implementa una finestra in cui viene mostrato lo stato corrente del sistema. Nello stato di PRE_ALARM viene visualizzato (utilizzando la libreria JFreeChart), oltre allo stato, anche un grafico relativo alle ultime dieci rilevazioni effettuate dal sottosistema RH. Quando ci si trova nello stato di ALARM viene inoltre visualizzata l’apertura della diga e, in caso venga selezionata, la modalità di controllo manuale. Per il corretto funzionamento è necessario indicare l’indirizzo del server come parametro di Client().